Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale-G): LOT XXX

Raionul Soroca G13-G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G13-G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km13.460-14.260 (800m.l.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila/Accese/Curti |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 57.00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa) | 100m2 |  | 28.50 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 3 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 numai pentru materiale) | 100m2 |  | 28.50 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 4 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015) (S=5700m.p.: h=0.20 m: V=1140m.c.) | 100 m3 |  | 11.40 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  |  | Ciment CEM 32,5 R | t | 7,0000 |  |
|  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare capacitate cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 5 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1140m.c.*0.15 m.c. de apa) | m3 |  | 171.00 |
|  |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 6 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 57.00 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 11.40 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0.54 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR100.30.15) | m |  | 610.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  |  | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 0,0450 |  |
|  |  | Ciment CEM 32,5 R | kg | 2,9200 |  |
|  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  |  | Bordura BR100.30.15 | m | 1,0050 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0060 |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 3.99 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 5700.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 | t |  | 1.71 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 5700.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2.772 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 29.70 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2.772 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 17 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 990.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate LA30 fr.0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |
| 18 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 14.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 19 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 14.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 20 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 120.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |
|  |  | 2. G13-G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km21.200-22.640 (1440m.l.) |  |  |  |
|  |  | 2.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 21 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 103.80 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 22 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa) | 100m2 |  | 51.90 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 23 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 numai pentru materiale) | 100m2 |  | 51.90 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 24 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015) (S=10380m.p.: h=0.20 m: V=2076m.c.) | 100 m3 |  | 20.76 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  |  | Ciment CEM 32,5 R | t | 7,0000 |  |
|  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare capacitate cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 25 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1140m.c.*0.15 m.c. de apa) | m3 |  | 311.40 |
|  |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 26 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 103.80 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 27 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 20.76 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 7.266 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 29 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 10380.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 | t |  | 3.114 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 10380.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.2. Acostamente |  |  |  |
| 32 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5.184 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 33 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 43.20 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 34 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 5.184 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 35 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 2880.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate LA30 fr.0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 36 | DH15A | Curatarea podetului manuail | m3 |  | 20.00 |
|  |  | Pavator | h-om | 1,5800 |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea rigolelor cu incarcare in autocamion) | 100 m3 |  | 8.84 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1414.40 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 2.4. Podete intrare in curtii d=0.6m (3buc x 5ml) |  |  |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0.351 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 40 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 56.16 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.32-64 | m3 |  | 11.52 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 42 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi din beton armat TS-60-25-3 ) | m3 |  | 3.60 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  |  | Tuburi din beton armat TS-60-25-3 (1buc/0.6m3) | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 43 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri( (Portal ST8) ) | m3 |  | 3.78 |
|  |  | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  |  | Portal ST8 (Portal ST8 1buc/0.63m3) | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 44 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare /iesire) | m3 |  | 1.20 |
|  |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 45 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 134.25 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0045 |  |
|  |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 46 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0068 |  |
|  |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  |  | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 47 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( Конопатка швов паклей ( 3кg ) ) | m |  | 3.00 |
|  |  | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  |  | Cilti de cinepa sort 3(пакля) | kg | 0,6000 |  |
| 48 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0.187 |
|  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
|  |  | 2.5. Siguranta |  |  |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 12.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 12.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 51 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 140.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 52 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 216.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |

Valoarea estimată calculată fară TVA 10 752,96 mii lei

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |